附件2:

维养任务的具体维养内容

| 类别 | 区域 | 长度（km） | 维养内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灌区渠系维养 | 东干渠 | 9.88 | (1)除草清杂：每年对渠道管理范围内以及渠道放水涵出口外延10米的渠道进行四次全面除草清杂，杂草高度保持常年不超过15cm。 (2)启闭机、闸门维修保养：每年3月和10月对渠道内的闸门和启闭机进行两次维修保养。 (3)清淤：每年放水前和双抢前对渠道内进行清淤。 (4)渠身和堤身检修：全面保持渠身和堤身的整洁，无白蚁、无坑洼、无高杆植物、无非法种植、无新增违章建筑等。 (5)防汛专用道路养护：保持防汛专用道路路面平整，无坑洼，道路两侧荆棘杂草不影响通车，确保防汛抢险救援车辆能够正常通行。 (6)灌区中心标准化设施的管理维护。对已建设的渠道标准化设施进行管理和维护，损毁损坏的及时按原标准进行修复；每年根据责任人员调整情况，对相关责任公示牌进行更新，并对模糊陈旧的制度标识等进行更新更换。 (7)在汛期时间(每年的4月初到9月底)要在每条渠道至少安排2名维养人员进行日常巡查，保障渠道的防洪、正常通水和协调渠道沿线的水事纠纷。在非汛期(每年的9月底到第二年的4月初)每条渠道至少安排一名管理人员管护渠道，保障每条渠道第二年能正常运行。 (8)对于发现渠道固定建筑物或其他水利工程设施被人为的破坏，维修养护公司应该找到当事人，并和破坏水利工程的人协商解决；如未找到当事人，则由养护公司负责修复被破坏的水利工程。 (9)其余临时安排。根据工作需要，配合做好临时增加维养任务，确保通过上级部门的各类巡查督查。 |
|  | 二支渠 | 19.3 |  |
|  | 岗支渠 | 9.79 |  |
|  | 三支渠 | 11.68 |  |
|  | 六支渠 | 13.59 |  |
|  | 花岩水库渠道 | 12 |  |
| 小型水库及千亩以上堤防维养 | 张家渡堤（含村背堤） | 4.199 | 千亩以上堤防维养内容： 1.除草清杂。2.堤身检修。3.道路维养、清杂清障、道路水坑填补和排水系统养护。4.提防标识标牌、指示牌、公示牌的管理维护。5.防汛物料的储备及管理。 小型水库维养内容： （1）除草清杂。（2）输水建筑物的检查和维养。（3）对溢洪道、集渗沟、消力池清淤。（4）坝身和堤身检修。 （5）进库道路维养、清杂清障、道路水坑填补和排水系统养护。（6）水库标识标牌、指示牌、公示牌的管理维护。 （7）防汛物料的储备及管理。 |
|  | 芳洲堤 | 7.4 |  |
|  | 丰贤堤 | 2.6 |  |
|  | 万胜堤 | 3.145 |  |
|  | 东固堤 | 2 |  |
| 流域水面保洁 | 赣江水面保洁 | 29.7 | 对青原区赣江、孤江、富水河三条河流进行河面保洁，对管护的河道进行日常管理，严格按照安全操作流程进行河面保洁。保持水面清洁，及时打捞和清除河内垃圾、杂物以及水面漂浮物。 |
|  | 孤江水面保洁 | 24.5 |  |
|  | 富水河水面保洁 | 70 |  |
| 流域岸线维养 | 赣江护岸 | 8.03 | - （1）日常巡查：每月巡查、汛前/汛后巡查、暴雨等极端天气后巡查，重点排查裂缝、塌坑、害堤动物痕迹等情况。 - （2）岸线清理:常态化清理岸线垃圾、高杆植物及漂浮物，确保岸线无“四乱”(乱占、乱采、乱堆、乱建)情况。 - （3）生态护坡维护:补植草皮、修复冲刷沟壑。 （4）排水系统疏通:定期清淤涵管、排水沟等设施，保证畅通。 |
|  | 孤江护岸 | 2.176 |  |
|  | 富水河护岸 | 17.79 |  |
|  | 东固水支流护岸 | 8.072 |  |
|  | 石古丘水支流护岸 | 3.93 |  |
|  | 淘金坑水支流护岸 | 2.11 |  |
|  | 花岩水支流护岸 | 3.84 |  |
|  | 北坑水支流护岸 | 8.94 |  |
|  | 木湖水支流护岸 | 2.48 |  |
|  | 蕉芫水支流护岸 | 5.815 |  |
|  | 栗溪水支流护岸 | 4.33 |  |
|  | 梅冈水支流护岸 | 9.392 |  |
|  | 中溪水支流护岸 | 0.17 |  |
|  | 横坑水支流护岸 | 0.49 |  |
|  | 敖上水支流护岸 | 1.82 |  |
|  | 潭溪水支流护岸 | 1.88 |  |
|  | 新圩雅吉支流护岸 | 1.05 |  |
|  | 蔡坊水山洪沟 | 6.01 |  |
|  | 青原山山洪沟 | 6.422 |  |
|  | 东固枫边河山洪沟 | 8.293 |  |
|  | 六渡洪患村治理工程 | 1.547 |  |
|  | 厚塘洪患村治理工程 | 1.3 |  |
| 张家渡涝区 | 张家渡涝区治理工程 | 10 | (1)除草清杂：每年四次全面除草清杂，杂草高度保持常年不超过15cm。 (2)启闭机、闸门维修保养：每年3月和10月对项目闸门和启闭机进行两次维修保养，保证正常使用。 (3)清淤：每年汛前汛后对截洪沟、排水沟等沟渠进行清淤，保证沟渠泄洪通畅、无渗水等。 (4)截洪沟和排水沟检修：全面保持截洪沟、排水沟、安全防护网等设施的整洁，无白蚁、无坑洼、无高杆植物、无非法种植、无新增违章建筑等。 |